Утвержден

приказом Министра энергетики

Республики Казахстан

от «___»_______2016__года

№ ___

Правила оснащения производственных объектов

контрольными приборами учета и обеспечения функционирования контрольных приборов учета

1. Общие положения

1. Настоящие Правила оснащения производственных объектов контрольными приборами учета и обеспечения функционирования контрольных приборов учета (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 23-3) статьи 18 Закона Республики Казахстан  «О недрах и недропользовании»  и определяют порядок оснащения производственных объектов контрольными приборами учета и обеспечения функционирования контрольных приборов учета, субъектами, осуществляющих деятельность в сфере добычи и оборота нефти.

2. В Правилах применяются следующие понятия:

1) контрольные приборы учета (далее – КПУ) – допущенный к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений, комплекс технических устройств, обеспечивающий измерение объемов добычи, производства, подготовки, переработки, транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, потерь, ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан нефти и передающий данные в автоматическом режиме в учетную систему Субъекта, осуществляющего деятельность в сфере добычи и оборота нефти (далее – КПУ);

2) оператор информационной системы учета нефти  (далее - Оператор ИСУН) - юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которого принадлежат государству, находящееся в ведении уполномоченного органа в области нефти и газа, обеспечивающее функционирование информационной системы учета нефти;

3) субъекты, осуществляющие деятельность в сфере добычи и оборота нефти (далее – Субъекты)  - физические и юридические лица,  осуществляющие деятельность в сфере добычи, производства, подготовки, переработки, транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан нефти;

4) сырая нефть – любые углеводороды вне зависимости от их удельного веса, извлекаемые из недр в жидком состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, в том числе образовавшиеся из природного газа путем естественной конденсации;

5) товарная нефть - нефть, подготовленная к поставке потребителю в соответствии с требованиями действующих нормативных и технических документов, принятых в установленном порядке.

2. Порядок и место установки контрольных приборов учета на производственных объектах Субъектов

3. Порядок и место установки контрольных приборов учета на производственных объектах Субъекта согласовываются с органами метрологии и утверждаются уполномоченным органом в области нефти и газа.

Схема установки контрольных приборов учета Субъекта должна быть привязана к конкретным технологическим условиям Субъекта и обеспечивать полноту и целостность учета.

Входящих потоков (жидкость, нефть, газ, газоконденсат, вода), задействованных в технологических процессах Субъекта.

Исходящих потоков, полученных в результате производственной деятельности Субъекта.

4. В нефтедобывающих компаниях для учета добычи (жидкость, нефть, газ, газовый конденсат, вода) по скважине допускается применение контрольных приборов учета либо на автоматических групповых замерных установках либо на каждой скважине

5. На нефтеперерабатывающие заводы действие настоящего Приказа распространяется в части учета поступления товарной нефти на предприятие

6. На битумные заводы действие настоящего Приказа распространяется в части учета поступления товарной нефти на предприятие и учета очищенной нефти, полученной в процессе производства битумной продукции

7. Контрольные приборы учета,  применяемые на производственных объектах Субъекта,  проходят обязательную сертификацию органа метрологии Республики Казахстан.

Технологические и метрологические характеристики контрольных приборов учета обеспечивают заданную точность учета.

8. Порядок и периодичность поверки контрольных приборов учета государственной метрологической службой осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

.

3. Требования по доработке информационных систем измерения количества и показателей качества нефти

9. Информация с КПУ технологической инфраструктуры производственных объектов хранения, переработки и транспортировки нефти Субъектов сохраняется и обрабатывается в информационных системах измерения количества и показателей качества нефти (далее – ИС измерения нефти).

10. Глубина архива ИС измерения нефти – не менее чем за 3 последних месяца.

Резервные копии данных ИС измерения нефти – не менее чем за 24 последних месяцев.

11. Устройство обработки информации в составе ИС измерения нефти выдает следующие виды автоматизированных отчетов коммерческого учета:

Ежедневные отчеты по коммерческому учету товарной нефти (Приложение 1);

Ежедневные отчеты по коммерческому учету сырой нефти (Приложение 2);

Ежедневные журналы измерений с КПУ, использующиеся для измерения массы и качественных параметров нефти (Приложение 3);

Ежедневные журналы регистрации слива/налива товарной нефти на железнодорожные цистерны (Приложение 4);

Ежедневные журналы регистрации слива/налива товарной нефти на автомобильные цистерны (Приложение 5);

Ежедневные журналы регистрации слива/налива товарной нефти на морской транспорт (Приложение 6);

Ежедневные журналы регистрации слива/налива сырой нефти на железнодорожные цистерны (Приложение 7);

Ежедневные журналы регистрации слива/налива сырой нефти на автомобильные цистерны (Приложение 8);

Ежедневные журналы регистрации слива/налива сырой нефти на морской транспорт (Приложение 9);

Ежедневные отчеты по коммерческому учету газового конденсата (Приложение 10);

12. Устройство обработки информации в составе ИС измерения нефти выдает следующие виды автоматизированных отчетов оперативного учета:

Ежедневные отчеты по оперативному учету товарной нефти (Приложение 11);

Ежедневные отчеты по оперативному учету сырой нефти (Приложение 12);

Ежедневные журналы измерений с КПУ, использующиеся для измерения массы и качественных параметров нефти (Приложение 13);

Ежедневные журналы регистрации сливоналивных операций с товарной нефтью (Приложение 14);

Ежедневные журналы регистрации сливоналивных операций с сырой нефтью (Приложение 15);

Ежедневные отчеты по оперативному учету газового конденсата (Приложение 16);

Ежедневные отчеты по оперативному учету расхода товарного газа на технологические нужды (Приложение 17);

Ежедневные отчеты по оперативному учету закачки попутного газа в пласт (Приложение 18).

13. Устройство обработки информации в составе ИС измерения нефти выгружает перечисленные отчеты на портал или на электронный адрес Оператора ИСУН.

14. Отчеты формируются в формате ХML (Приложение 19).

15. В должностных инструкциях производственного и управленческого персонала Субъекта прописывается ответственность работников за своевременное предоставление отчетов, а также за контроль/выполнение коммерческого, оперативного учета нефти.

Приложение 1 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

«______» _____________ 20____г.

Название компании, сдающей нефть ______________________________________________

Дата последней поверки узла коммерческого учета _________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Наименование измерения | Значение измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса брутто нефти |  |
| 2 | Масса нетто нефти |  |
| 3 | Плотность нефти |  |
| 4 | Содержание солей |  |
| 5 | Содержание воды |  |
| 6 | Вязкость нефти |  |
| 7 | Содержание газа |  |
| 8 | Температура нефти |  |
| 9 | Погрешность измерений |  |
| 10 | Метод измерений | Прямой/косвенный |
| 11 | Название компании, принимающей нефть |  |
| 12 | Способ сдачи нефти | КУУН резервуар |
| 13 | Количество КПУ, используемых для расчета массы нетто нефти |  |
| 14 | Причина сдачи нефти резервуарным методом. |  |

Причины применения резервной схемы массы товарной нефти для коммерческого учета ____________________________________________________________________________

Ответственный за коммерческий учет товарной нефти:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 2 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЫРОЙ НЕФТИ.

(НА ПОДГОТОВКУ ДО ТОВАРНОЙ НЕФТИ)

«______» _____________ 20____г.

Название компании, сдающей нефть ______________________________________________

Название компании, принимающей нефть _________________________________________

Дата последней поверки узла коммерческого учета _________________________________

Паспортные данные коммерческого узла учета _____________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Наименование измерения | Значение измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса брутто нефти |  |
| 2 | Масса нетто нефти |  |
| 3 | Плотность нефти |  |
| 4 | Содержание солей |  |
| 5 | Содержание воды |  |
| 6 | Вязкость нефти |  |
| 7 | Содержание газа |  |
| 8 | Температура нефти |  |
| 9 | Погрешность измерений |  |
| 10 | Метод измерений | Прямой/косвенный |
| 11 | Название компании, принимающей нефть |  |
| 12 | Способ сдачи нефти | КУУН резервуар |
| 13 | Количество КПУ, используемых для расчета массы нетто нефти |  |
| 14 | Причина приема нефти резервуарным методом. |  |

Причины применения резервной схемы учета массы сырой нефти для коммерческого учета _____________________________________________________________________________

Ответственный за коммерческий учет сырой нефти:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 3 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал измерений.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

Контрольный прибор учета (КПУ)

«______» _____________ 20____г.

Название компании владельца КПУ ______________________________________________

Название КПУ ________________________________________________________________

Наименование измерения _______________________________________________________

Наименование КПУ по технологической схеме _____________________________________

Дата последней поверки КПУ__________________ _________________________________

Паспортные данные КПУ _______________________________________________________

Погрешность КПУ _____________________________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время | Измерение |  | Время | Измерение |  | Время | Измерение |  | Время | Измерение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0:00 |  |  | 6:00 |  |  | 12:00 |  |  | 18:00 |  |
| 2 | 0:30 |  |  | 6:30 |  |  | 12:30 |  |  | 18:30 |  |
| 3 | 1:00 |  |  | 7:00 |  |  | 13:00 |  |  | 19:00 |  |
| 4 | 1:30 |  |  | 7:30 |  |  | 13:30 |  |  | 19:30 |  |
| 5 | 2:00 |  |  | 8:00 |  |  | 14:00 |  |  | 20:00 |  |
| 6 | 2:30 |  |  | 8:30 |  |  | 14:30 |  |  | 20:30 |  |
| 7 | 3:00 |  |  | 9:00 |  |  | 15:00 |  |  | 21:00 |  |
| 8 | 3:30 |  |  | 9:30 |  |  | 15:30 |  |  | 21:30 |  |
| 9 | 4:00 |  |  | 10:00 |  |  | 16:00 |  |  | 22:00 |  |
| 10 | 4:30 |  |  | 10:30 |  |  | 16:30 |  |  | 22:30 |  |
| 11 | 5:00 |  |  | 11:00 |  |  | 17:00 |  |  | 23:00 |  |
| 12 | 5:30 |  |  | 11:30 |  |  | 17:30 |  |  | 23:30 |  |

Причина поломки КПУ _________________________________________________________

Сроки восстановления КПУ _____________________________________________________

Ответственный за непрерывную работу КПУ:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 4 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал регистрации.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

Железнодорожные цистерны

«______» _____________ 20____г.

Название компании _____________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время начала слива/налива | Время окончания слива/налива | Масса нетто товарной нефти | Номер ЖД цистерны | Номер и дата договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за коммерческий учет слива/налива товарной нефти на железнодорожные цистерны:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 5 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал регистрации.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

Автомобильные цистерны

«______» _____________ 20____г.

Название компании _____________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время начала слива/налива | Время окончания слива/налива | Масса нетто товарной нефти | Номер автомобильной цистерны | Номер и дата договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за коммерческий учет слива/налива товарной нефти на автомобильные цистерны:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 6 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал регистрации.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

Морской транспорт

«______» _____________ 20____г.

Название компании _____________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время начала слива/налива | Время окончания слива/налива | Масса нетто товарной нефти | Номер морского транспорта | Номер и дата договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за коммерческий учет слива/налива товарной нефти на морской транспорт:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 7 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал регистрации.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЫРОЙ НЕФТИ.

Железнодорожные цистерны

«______» _____________ 20____г.

Название компании _____________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время начала слива/налива | Время окончания слива/налива | Масса нетто сырой нефти | Номер ЖД цистерны | Номер и дата договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за коммерческий учет слива/налива сырой нефти на железнодорожные цистерны:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 8 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

.

Журнал регистрации.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЫРОЙ НЕФТИ.

Автомобильные цистерны

«______» _____________ 20____г.

Название компании _____________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время начала слива/налива | Время окончания слива/налива | Масса нетто сырой нефти | Номер автомобильной цистерны | Номер и дата договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за коммерческий учет слива/налива сырой нефти на автомобильные цистерны:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 9 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал регистрации.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЫРОЙ НЕФТИ.

Морской транспорт

«______» _____________ 20____г.

Название компании _____________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время начала слива/налива | Время окончания слива/налива | Масса нетто сырой нефти | Номер морского транспорта | Номер и дата договора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за коммерческий учет слива/налива сырой нефти на морской транспорт:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 10 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

«______» _____________ 20____г.

Название компании, сдающей газовый конденсат ______________________________________

Дата последней поверки узла коммерческого учета _________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Наименование измерения | Значение измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса брутто газового конденсата |  |
| 2 | Масса нетто газового конденсата |  |
| 3 | Давление насыщенных паров |  |
| 4 | Содержание воды |  |
| 5 | Содержание солей |  |
| 6 | Содержание механических примесей |  |
| 7 | Плотность газового конденсата |  |
| 8 | Температура газового конденсата |  |
| 9 | Погрешность измерений |  |
| 10 | Метод измерений | Прямой/косвенный |
| 11 | Название компании, принимающей газовый конденсат |  |
| 12 | Способ сдачи газового конденсата | КУУГК резервуар |
| 13 | Количество КПУ, используемых для расчета массы нетто газового конденсата |  |
| 14 | Причина сдачи газового конденсата резервуарным методом |  |

Причины применения резервной схемы для коммерческого учета массы газового конденсата _____________________________________________________________________________

Ответственный за коммерческий учет газового конденсата:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 11 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

«______» _____________ 20____г.

Название компании ______________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Наименование измерения | Значение измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса брутто товарной нефти в резервуарах на конец суток |  |
| 2 | Масса нетто товарной нефти в резервуарах на конец суток |  |
| 3 | Масса брутто товарной нефти (налив в резервуары) |  |
| 4 | Масса нетто товарной нефти (налив в резервуары) |  |
| 5 | Масса брутто товарной нефти (слив из резервуаров) |  |
| 6 | Масса нетто товарной нефти (слив из резервуаров) |  |
| 7 | Масса брутто воды (слив из резервуаров) |  |
| 8 | Масса нетто воды (слив из резервуаров) |  |
| 9 | Вес балласта в резервуарах на конец суток |  |
| 10 | Баланс товарной нефти по данным оперативного учета |  |

Причины применения резервной схемы массы товарной нефти для оперативного учета _____________________________________________________________________________

Ответственный за оперативный учет товарной нефти:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 12 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ СЫРОЙ НЕФТИ.

(НА ПОДГОТОВКУ ДО ТОВАРНОЙ НЕФТИ)

«______» _____________ 20____г.

Название компании ______________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Наименование измерения | Значение измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса брутто сырой нефти в резервуарах на конец суток |  |
| 2 | Масса нетто сырой нефти в резервуарах на конец суток |  |
| 3 | Масса брутто сырой нефти (налив в резервуары) |  |
| 4 | Масса нетто сырой нефти (налив в резервуары) |  |
| 5 | Масса брутто сырой нефти (слив из резервуаров) |  |
| 6 | Масса нетто сырой нефти (слив из резервуаров) |  |
| 7 | Масса брутто воды (слив из резервуаров) |  |
| 8 | Масса нетто воды (слив из резервуаров) |  |
| 9 | Вес балласта в резервуарах на конец суток |  |
| 10 | Баланс сырой нефти по данным оперативного учета |  |

Ответственный за оперативный учет сырой нефти:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 13 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал измерений.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

Контрольный прибор учета (КПУ)

«______» _____________ 20____г.

Название компании владельца КПУ ______________________________________________

Название КПУ ________________________________________________________________

Наименование измерения _______________________________________________________

Наименование КПУ по технологической схеме _____________________________________

Дата последней поверки КПУ__________________ _________________________________

Паспортные данные КПУ _______________________________________________________

Погрешность КПУ _____________________________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время | Измерение |  | Время | Измерение |  | Время | Измерение |  | Время | Измерение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0:00 |  |  | 6:00 |  |  | 12:00 |  |  | 18:00 |  |
| 2 | 0:30 |  |  | 6:30 |  |  | 12:30 |  |  | 18:30 |  |
| 3 | 1:00 |  |  | 7:00 |  |  | 13:00 |  |  | 19:00 |  |
| 4 | 1:30 |  |  | 7:30 |  |  | 13:30 |  |  | 19:30 |  |
| 5 | 2:00 |  |  | 8:00 |  |  | 14:00 |  |  | 20:00 |  |
| 6 | 2:30 |  |  | 8:30 |  |  | 14:30 |  |  | 20:30 |  |
| 7 | 3:00 |  |  | 9:00 |  |  | 15:00 |  |  | 21:00 |  |
| 8 | 3:30 |  |  | 9:30 |  |  | 15:30 |  |  | 21:30 |  |
| 9 | 4:00 |  |  | 10:00 |  |  | 16:00 |  |  | 22:00 |  |
| 10 | 4:30 |  |  | 10:30 |  |  | 16:30 |  |  | 22:30 |  |
| 11 | 5:00 |  |  | 11:00 |  |  | 17:00 |  |  | 23:00 |  |
| 12 | 5:30 |  |  | 11:30 |  |  | 17:30 |  |  | 23:30 |  |

Причина поломки КПУ _________________________________________________________

Сроки восстановления КПУ _____________________________________________________

Ответственный за непрерывную работу КПУ:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 14 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал регистрации.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

Насосное оборудование

«______» _____________ 20____г.

Название компании владельца насоса _____________________________________________

Название насоса _______________________________________________________________

Наименование насоса по технологической схеме ___________________________________

Паспортные данные насоса ______________________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время вкл. насоса | Время выкл. насоса | Слив/налив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Причина поломки насоса _______________________________________________________

Сроки восстановления насоса ____________________________________________________

Ответственный за непрерывную работу КПУ:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 15 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Журнал регистрации.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

СЫРОЙ НЕФТИ.

Насосное оборудование

«______» _____________ 20____г.

Название компании владельца насоса _____________________________________________

Название насоса _______________________________________________________________

Наименование насоса по технологической схеме ___________________________________

Паспортные данные насоса ______________________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Время вкл. насоса | Время выкл. насоса | Слив/налив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Причина поломки насоса _______________________________________________________

Сроки восстановления насоса ____________________________________________________

Ответственный за непрерывную работу насосного оборудования:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 16 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

«______» _____________ 20____г.

Название компании ______________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Наименование измерения | Значение измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса брутто газового конденсата в резервуарах на конец суток |  |
| 2 | Масса нетто газового конденсата в резервуарах на конец суток |  |
| 3 | Масса брутто газового конденсата (налив в резервуары) |  |
| 4 | Масса нетто газового конденсата (налив в резервуары) |  |
| 5 | Масса брутто газового конденсата (слив из резервуаров) |  |
| 6 | Масса нетто газового конденсата (слив из резервуаров) |  |
| 7 | Масса брутто воды (слив из резервуаров) |  |
| 8 | Масса нетто воды (слив из резервуаров) |  |
| 9 | Вес балласта в резервуарах на конец суток |  |
| 10 | Баланс газового конденсата по данным оперативного учета |  |

Ответственный за оперативный учет газового конденсата:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 17 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРНОГО ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ

«______» _____________ 20____г.

Название компании ______________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Наименование целей технологического потребителя | Расход (в единицах измерения) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Ответственный за оперативный учет товарного газа:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 18 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ.

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ЗАКАЧКИ ПОПУТНОГО ГАЗА В ПЛАСТ

«______» _____________ 20____г.

Название компании ______________________________________________

Наименование производственного объекта _________________________

| № | Наименование (номер) нефтяного коллектора | Закачка (в единицах измерения) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
|  | ИТОГО: |  |

Ответственный за оперативный учет попутного газа:

________________________________ (Должность, ФИО)

Приложение 19 к Порядку оснащения

производственных объектов

контрольными приборами учета и

обеспечения функционирования

контрольных приборов учета

Описание отчетов в формате XML

Отчеты, указанные в Правилах, выгружаются на портал или на электронный адрес Оператора ИСУН в формате XML.

Описание шаблонов (структур) отчетов в формате XML приведено ниже:

К Приложению 1. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

Шаблон:

Appl_1_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company_give></company_give> - Название компании, сдающей нефть

<date_uku></date_uku> - Дата последней поверки узла коммерческого учета

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<measure>Масса брутто нефти </measure> - Наименование измерения

<value></value> - Значение измерения

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложению 2. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЫРОЙ НЕФТИ. (НА ПОДГОТОВКУ ДО ТОВАРНОЙ НЕФТИ)

Шаблон:

Appl_1a_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company_give></company_give> - Название компании, сдающей нефть

<company_take></company_take> - Название компании, принимающей нефть

<date_uku></date_uku> - Дата последней поверки узла коммерческого учета

<passport_uku></passport_uku> - Наименование производственного объекта

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<measure>Масса брутто нефти </measure> - Наименование измерения

<value></value> - Значение измерения

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложению 3. Журнал измерений. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТОВАРНОЙ НЕФТИ. Контрольный прибор учета (КПУ)

Шаблон:

Appl_2_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<KPU></KPU> - Название КПУ

<measure></measure> - Наименование измерения

<KPU_tech></KPU_tech> - Наименование КПУ по технологической схеме

<date_KPU></date_KPU> - Дата последней поверки КПУ

<passport_KPU></passport_KPU> - Паспортные данные КПУ

<error_KPU></error_KPU> - Погрешность КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<time>0:00</time> - Время

<value></value> - Измерение

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложению 4. Журнал регистрации. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОЙ НЕФТИ. Железнодорожные цистерны

Шаблон:

Appl_5b_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str></str> - № строки

<time_begin></time_begin> - Время начала слива/налива

<time_end></time_end> - Время окончания слива/налива

<netto></netto> - Масса нетто товарной нефти

<train_tank_num></train_tank_num> - Номер ЖД цистерны

<contract_num></contract_num> - Номер договора

<contract_date></contract_date> - Дата договора

<discript></discript> - Примечание

Примечание. В случае необходимости добавления еще одной строки необходимо добавить и заполнить следующий фрагмент:

<row>

<str></str>

<time_begin></time_begin>

<time_end></time_end>

<netto></netto>

<train_tank_num></train_tank_num>

<contract_num></contract_num>

<contract_date></contract_date>

<discript></discript>

</row>

К Приложению 5. Журнал регистрации. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОЙ НЕФТИ. Автомобильные цистерны

Шаблон:

Appl_5v_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str></str> - № строки

<time_begin></time_begin> - Время начала слива/налива

<time_end></time_end> - Время окончания слива/налива

<netto></netto> - Масса нетто товарной нефти

<auto_tank_num></auto_tank_num> - Номер ЖД цистерны

<contract_num></contract_num> - Номер договора

<contract_date></contract_date> - Дата договора

<discript></discript> - Примечание

Примечание. В случае необходимости добавления еще одной строки необходимо добавить и заполнить следующий фрагмент:

<row>

<str></str>

<time_begin></time_begin>

<time_end></time_end>

<netto></netto>

<auto_tank_num></auto_tank_num>

<contract_num></contract_num>

<contract_date></contract_date>

<discript></discript>

</row>

К Приложению 6. Журнал регистрации. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОЙ НЕФТИ. Морской транспорт

Шаблон:

Appl_5g_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str></str> - № строки

<time_begin></time_begin> - Время начала слива/налива

<time_end></time_end> - Время окончания слива/налива

<netto></netto> - Масса нетто товарной нефти

<sea_tr_num></sea_tr_num> - Номер ЖД цистерны

<contract_num></contract_num> - Номер договора

<contract_date></contract_date> - Дата договора

<discript></discript> - Примечание

Примечание. В случае необходимости добавления еще одной строки необходимо добавить и заполнить следующий фрагмент:

<row>

<str></str>

<time_begin></time_begin>

<time_end></time_end>

<netto></netto>

<sea_tr_num></sea_tr_num>

<contract_num></contract_num>

<contract_date></contract_date>

<discript></discript>

</row>

К Приложению 7. Журнал регистрации. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЫРОЙ НЕФТИ. Железнодорожные цистерны

Шаблон:

Appl_5d_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str></str> - № строки

<time_begin></time_begin> - Время начала слива/налива

<time_end></time_end> - Время окончания слива/налива

<netto></netto> - Масса нетто товарной нефти

<train_tank_num></train_tank_num> - Номер ЖД цистерны

<contract_num></contract_num> - Номер договора

<contract_date></contract_date> - Дата договора

<discript></discript> - Примечание

Примечание. В случае необходимости добавления еще одной строки необходимо добавить и заполнить следующий фрагмент:

<row>

<str></str>

<time_begin></time_begin>

<time_end></time_end>

<netto></netto>

<train_tank_num></train_tank_num>

<contract_num></contract_num>

<contract_date></contract_date>

<discript></discript>

</row>

К Приложению 8. Журнал регистрации. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЫРОЙ НЕФТИ. Автомобильные цистерны

Шаблон:

Appl_5e_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str></str> - № строки

<time_begin></time_begin> - Время начала слива/налива

<time_end></time_end> - Время окончания слива/налива

<netto></netto> - Масса нетто товарной нефти

<auto_tank_num></auto_tank_num> - Номер ЖД цистерны

<contract_num></contract_num> - Номер договора

<contract_date></contract_date> - Дата договора

<discript></discript> - Примечание

Примечание. В случае необходимости добавления еще одной строки необходимо добавить и заполнить следующий фрагмент:

<row>

<str></str>

<time_begin></time_begin>

<time_end></time_end>

<netto></netto>

<auto_tank_num></auto_tank_num>

<contract_num></contract_num>

<contract_date></contract_date>

<discript></discript>

</row>

К Приложению 9. Журнал регистрации. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЫРОЙ НЕФТИ. Морской транспорт

Шаблон:

Appl_5j_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str></str> - № строки

<time_begin></time_begin> - Время начала слива/налива

<time_end></time_end> - Время окончания слива/налива

<netto></netto> - Масса нетто товарной нефти

<sea_tr_num></sea_tr_num> - Номер ЖД цистерны

<contract_num></contract_num> - Номер договора

<contract_date></contract_date> - Дата договора

<discript></discript> - Примечание

Примечание. В случае необходимости добавления еще одной строки необходимо добавить и заполнить следующий фрагмент:

<row>

<str></str>

<time_begin></time_begin>

<time_end></time_end>

<netto></netto>

<sea_tr_num></sea_tr_num>

<contract_num></contract_num>

<contract_date></contract_date>

<discript></discript>

</row>

К Приложению 10. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА.

Шаблон:

Appl_1_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company_give></company_give> - Название компании, сдающей газовый конденсат

<date_uku></date_uku> - Дата последней поверки узла коммерческого учета

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<measure>Масса брутто газового конденсата </measure> - Наименование измерения

<value></value> - Значение измерения

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложению 11. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ТОВАРНОЙ НЕФТИ.

Шаблон:

Appl_3_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<measure>Масса брутто товарной нефти в резервуарах на конец суток</measure> - Наименование измерения

<value></value> - Значение измерения

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложению 12. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ СЫРОЙ НЕФТИ. (НА ПОДГОТОВКУ ДО ТОВАРНОЙ НЕФТИ)

Шаблон:

Appl_3a_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<measure>Масса брутто товарной нефти в резервуарах на конец суток</measure> - Наименование измерения

<value></value> - Значение измерения

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложение 13. Журнал измерений. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ТОВАРНОЙ НЕФТИ. Контрольный прибор учета (КПУ)

Шаблон:

Appl_4_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<KPU></KPU> - Название КПУ

<measure></measure> - Наименование измерения

<KPU_tech></KPU_tech> - Наименование КПУ по технологической схеме

<date_KPU></date_KPU> - Дата последней поверки КПУ

<passport_KPU></passport_KPU> - Паспортные данные КПУ

<error_KPU></error_KPU> - Погрешность КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<time>0:00</time> - Время

<value></value> - Измерение

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложению 14. Журнал регистрации. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТСЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОЙ НЕФТИ. Насосное оборудование

Шаблон:

Appl_5_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<pump></pump> - Название насоса

<pump_tech></pump_tech> - Наименование насоса по технологической схеме

<passport_pump></passport_pump> - Паспортные данные насоса

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str></str> - № строки

<time_on></time_on> - Время вкл.насоса

<time_off></time_off> - Время выкл.насоса

<draining_filling></draining_filling> - Слив/налив

<discript></discript> - Примечание

Примечание. В случае необходимости добавления еще одной строки необходимо добавить и заполнить следующий фрагмент:

<row>

<str></str>

<time_on></time_on>

<time_off></time_off>

<draining_filling></draining_filling>

<discript></discript>

</row>

К Приложению 15. Журнал регистрации. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ СЛИВОНАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЫРОЙ НЕФТИ. Насосное оборудование

Шаблон:

Appl_5a_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<pump></pump> - Название насоса

<pump_tech></pump_tech> - Наименование насоса по технологической схеме

<passport_pump></passport_pump> - Паспортные данные насоса

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str></str> - № строки

<time_on></time_on> - Время вкл.насоса

<time_off></time_off> - Время выкл.насоса

<draining_filling></draining_filling> - Слив/налив

<discript></discript> - Примечание

Примечание. В случае необходимости добавления еще одной строки необходимо добавить и заполнить следующий фрагмент:

<row>

<str></str>

<time_on></time_on>

<time_off></time_off>

<draining_filling></draining_filling>

<discript></discript>

</row>

К Приложению 16. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА.

Шаблон:

Appl_3_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<measure>Масса брутто газового конденсата в резервуарах на конец суток</measure> - Наименование измерения

<value></value> - Значение измерения

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложению 17. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРНОГО ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ.

Шаблон:

Appl_3a_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<measure>Цель технологического потребления</measure> - Наименование целей технологического потребителя

<value></value> - Значение измерения

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.

К Приложению 18. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ. ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ЗАКАЧКИ ПОПУТНОГО ГАЗА В ПЛАСТ.

Шаблон:

Appl_3a_<Company>_<IDrep>_<yyyymmdd>.xml

где:

<Company> – Название компании;

<IDrep> – Порядковый номер отчета;

<yyyymmdd> – дата в формате год/месяц/число (например 20150131).

Описание заполняемых тэгов в файле:

Заголовок:

<day></day> - день отчета

<month></month> - месяц отчета

<year></year> - год отчета

<company></company> - Название компании владельца КПУ

<object></object> - Наименование производственного объекта

Таблица:

<str>1</str> - № строки

<measure>Наименование (номер) нефтяного коллектора</measure> - Наименование (номер) нефтяного коллектора

<value></value> - Значение измерения

Примечание. Все необходимые строки уже указаны в файле.